Wie baue ich einen D/A Konverter f�r die parallele Schnittstelle ??

�������������������������������������������������������������������

Die hier beschriebenen D/A Konverter werden von CREATOR 2.00,

MP, WOW und anderen unterst�tzt

1. Ein einfacher D/A Konverter f�r ca. 15 DM

���������������������������������������������������������

Dieser einfache Schaltkreis besteht nur aus wenigen Komponenten.

Viele Kenner behaupten, er br�chte einen satteren Sound, als

der D/A des Soundblasters.

Sie ben�tigen hierzu:

IC1 ein ZN426E (gibt's z.B. bei CONRAD)

C1 ein 10mikro-farad Elektrolyt Kondensator (10V oder mehr)

C2 ein 4.7mikro-farad Elektrolyt Kondensator (10V oder mehr)

R1 ein 380ohm Wiederstand (5%, 1/8W)

CON1 ein Stecker f�r Ihren Verst�rker

CON2 ein 25 poliger Sub-D Stecker f�r den Parallel Port (m�nnlich)

Ein St�ck 10 adriges Kabel - oder 10 kurze Kabel

Ein 5 Volt Stromquelle

Zn426e    +5V

DTyp Pin Nummer\          ��������Ŀ  �

(2)  D0  ��Ĵ9     14��Ĵ

(3)  D1  ��Ĵ10      � ��

(4)  D2  ��Ĵ11      � � � 390�

(5)  D3  ��Ĵ12      � ���

(6)  D4  ��Ĵ13     5��Ĵ

(7)  D5  ��Ĵ1      6��Ĵ       +

(8)  D6  ��Ĵ2      4��ĳ�������Ĵ�����> zum Verst�rker

(9)  D7  ��Ĵ3   7   �  �        10�F

���������� +�        (wird meist nicht

� 4.7�F�         ben�tigt)

�      �

(25) GND ������������������������������ GND

M�gliche 5 Volt Stromquellen:

+5V vom Gameport abnehemen

+5V von der Keyboard Buchse abnehmen

3x 1.5 Volt Batterien (4x 1.3 f�r Akkus)

oder jegliche Stromquelle, welche eine Spannung zwischen 4.5 und 5.5

Volt erzeugt. Vergessen Sie nicht Die Masse Ihrer Stromversorgung

an die Masse des Schaltkreises anzuschlie�en.

2. Ein noch billigerer D/A Wandler f�r ca. 5 DM

���������������������������������������������������������

F�r den Preis von 20 1% Wiederst�nden und zweier Stecker k�nnen

Sie einen D/A Konverter bauen, der keine Stromquelle ben�tigt und

in der Qualit�t fast an den oberen Schaltkreis heranreicht.

Sie brauchen einen Stecker f�r Ihren Verst�rker und einen f�r

die Parallele Schnittstelle.

Au�erdem 9 20k und 9 10K Wiederst�nde.

Benutzen Sie unbedingt 1% Metallwiederst�nde!

20K h�ren sich besser an, als 22K !

Parallele Schnittstelle:

Signal   Pin        20k   20k

D0       2      >��İ����İ����0v

20k � 10k

D1       3      >��İ��Ĵ

20k � 10k

D2       4      >��İ��Ĵ

20k � 10k

D3       5      >��İ��Ĵ

20k � 10k

D4       6      >��İ��Ĵ

20k � 10k

D5       7      >��İ��Ĵ

20k � 10k

D6       8      >��İ��Ĵ

20k � 10k

D7       9      >��İ��Ĵ

20k � 10k  100nF

������Ĵ�����> Zum Verst�rker

� 10k

GND      20     >��������������������>

0v

Schaltkreis von Harry Stocks.

Achten Sie bitte wieder darauf, da� alle 0 Volt Leitungen zusammen-

gef�hrt sind.

Der 100nF Kondensator wird u. U. nicht ben�tigt. Lassen Sie ihn

weg, wenn die Ausgabequalit�t schlecht ist.

Ende von Hardware.Doc