TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ........................ Seite 1

*****

Copyright by TREE-SOFT                                 ***\*/***

K�stermann & Engels GbR                               **\/***\/**

Druckerweg 4                                           **\*�*/**

51789 Lindlar                                            *\�**

Tel.: (0 22 66) 4 41 04                                    �

TREE ��� SOFT

------------------------------------------------------------------

INFORMATIONEN ZU GER�TETREIBERN

INHALTSVERZEICHNIS

1.        BILDSCHIRMTREIBER  ...................................  3

1.1           EIZO MDB08 - TIGA-Einbildschirm  .................  3

1.2           MIRO - TIGA-Karten  ..............................  3

1.3           Installation der SPEA-Gallery-Grafikkarten  ......  3

1.3.1         Anmerkung  .....................................  3

1.4           Farbgrafikkarte ELSA WINNER 2000  ................  4

1.5           Farbgrafikkarte ELSA WINNER 1000 dual board  .....  4

1.6           Farbgrafikkarte ELSA WINNER 1024 und Winner 1280    5

1.7           8514/A-Treiber  ..................................  5

1.8           Trident SVGA-Karten  .............................  5

1.9           S3-, Cirrus-Logic- + Super-VGA-Karten  ...........  6

1.10          ELSA XHR-Grafikkarten  ...........................  6

2.        PLOTTERTREIBER  ......................................  9

2.1           HP-GL  ...........................................  9

2.2           Plotter OCE 1950  ................................  9

3.        DIGITIZER  ..........................................  11

3.1           �bertragungsprotokoll  ..........................  11

3.2           Ausrichtung der Auflage  ........................  11

3.3           Graphtec KD 4300:  ..............................  12

3.4           Graphtec KD 4310:  ..............................  12

3.5           Treibersoftware des Digitizers  .................  13

3.6           Summagraphics Summasketch III professionell  ....  13

3.7           Genius HiSketch 1812  ...........................  13

3.8           Hitachi HDG 1217G  ..............................  14

TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ........................ Seite 2

3.9           Quora  ..........................................  14

4.        DRUCKERTREIBER  .....................................  16

4.1           Druckeremulation EPSON LQ  ......................  16

4.2           Druckeremulation NEC 24  ........................  16

TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ........................ Seite 3

1.   BILDSCHIRMTREIBER

1.1  EIZO MDB08 - TIGA-EINBILDSCHIRM

Problem:

R�ckkehr aus Textmodus l�scht den Graphikschirm.

Abhilfe:

Taste [C] (Befehl Bildneuaufbau) dr�cken.

1.2  MIRO - TIGA-KARTEN

Nach Installation mu� der Interrupt von "60" auf "7F" ge�ndert wer-

den. Karten mit zus�tzlichem VGA-Chip laufen sowohl im Einschirm-,

als auch im Zweischirm-Betrieb.

1.3  INSTALLATION DER SPEA-GALLERY-GRAFIKKARTEN

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die SPEA GRAPHITI Farbgra-

fikkarte. Unter Umst�nden f�hrt diese Vorgehensweise auch bei den

SPEA-Karten GALLERY, PAINTER und FLASH 1 zum Erfolg.

F�r die Installation der SPEA-Karten mit dem ARCTC-Grafikprozessor

gilt:

Zun�chst ist die Hardware gem�� SPEA-Installations-Handbuch im Ver-

zeichnis C:\TREIBER\SPEA o. �. zu installieren.

Der Monitor mu� dann mit der SPEA-Software angepa�t werden. In die

Datei autoexec.bat sind anschlie�end folgende Befehle aufzunehmen:

SET GDC=C:\TREIBER\SPEA

C:\TREIBER\SPEA\spdriver -f<fontname>

Nun den Rechner neu booten.

Der Font darf maximal 30 Pixel hoch sein.

Es mu� der Default-Interrupt "cch" verwendet werden!

Im Regiezentrum von TREE-CAD mu� der Treiber dann noch eingestellt

werden.

1.3.1     ANMERKUNG

Die Qualit�t der C-Library f�r die Treiberprogrammierung ist

schlichtweg eine Zumutung. Der C-Compiler von Microsoft meldet �ber

100 gravierende Fehler in den SPEA-Funktionen. Eine Verwendung der

TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ........................ Seite 4

SPEA-Grafikfunktionen aus der SPEA-C-Library ist von daher unm�g-

lich. Deshalb blieb uns nur der Weg, einen reinen Pixel-Transfer f�r

die SPEA-Karte zu programmieren, der relativ langsam ist, da die Be-

rechnungen komplett in der CPU erfolgen. Die Geschwindigkeit dieses

Treibers ist deshalb kein Ma�stab, f�r die Geschwindigkeit die mit

TREE-CAD bei Verwendung anderer Grafikkarten erreichbar ist.

Die Verwendung eines 66-MHz-Rechners ist deshalb empfehlenswert. Al-

ternativ sollte eine TIGA-Karte verwendet werden, welche ca. 20-mal

schneller ist.

1.4  FARBGRAFIKKARTE ELSA WINNER 2000

Die Farbgrafikkarte ELSA WINNER 2000 l��t sich auch im Dualscreen-

Modus mit TREE-CAD verwenden. Folgendes ist dabei zu beachten:

- Die VGA-Karte im PC mu� eine Standard-IBM-VGA oder eine SVGA mit

ET4000- 16-Bit Chipsatz sein. [Andere Chips�tze (z. B. Trident,

Cirrus oder S3) funktionieren nicht].

- Der Dip-Switch 1/2 mu� auf "ON" stehen (Stellung "zweite Karte").

- Das Programm "winsetup.exe" ist mit dem Parameter "-B1" zu star-

ten.

- Auf Konflikte mit anderen Karten ist zu achten (z.B. darf eine

Ethernet-Netzwerkkarte nicht auf I/O-Adresse "300" stehen).

- Windows l�uft dann nicht mehr auf der WINNER.

1.5  FARBGRAFIKKARTE ELSA WINNER 1000 DUAL BOARD

Zwei ELSA Winner 1000 k�nnen jetzt auch im Dualscreen-Modus mit

TREE-CAD Verwendung finden. Folgendes ist zu beachten:

- Die 1. Winner wird mit der werksseitigen Jumperstellung eingebaut,

bei der 2. Winner 1000 mu� der 2. Schalter ("SS4"/"SS5") auf die

Stellung "SS5" gesetzt werden. Die Textmonitor wird an die erste

Karte, der Grafikmonitor an die 2. Karte angeschlossen.

- Zum Einstellen der Karte wird "winsetup.exe" mit dem Parameter /b1

gestartet.

- Soll Windows auf der 2. Karte laufen, so ist im Handbuch der ELSA

Winner 1000 nachzuschlagen.

- Ein kurzes Zucken beim Wechsel zwischen Text- und Grafikbildschirm

l��t sich aus technischen Gr�nden leider nicht vermeiden.

TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ........................ Seite 5

1.6  FARBGRAFIKKARTE ELSA WINNER 1024 UND WINNER 1280

Diese Karten laufen mit dem 8514/A AI-Treiber. Mit dem Programm

"wnrsetup" ist der 8514/A AI-Treiber zu installieren. Der Font

"stan0814.fnt" ist in das TC-Programmverzeichnis zu kopieren. Beim

Starten des Rechners ist der Treiber zu installieren (z.B. mit

"wnrai.bat").

1.7  8514/A-TREIBER

Der Treiber f�r IBM 8514/A basiert auf dem Adapterinterface (AI).

Grunds�tzlich m��ten alle 8514-kompatible Karten lauff�hig sein, die

das Adapter-Interface (AI) unterst�tzen. Ein entsprechender Treiber

der Karte (z.B. "ai.exe" bei ELSA oder "hdiload.exe" bei ATI) mu� in

der Startdatei "autoexec.bat" geladen werden.

Der Grafikkarte sind immer drei Font-Dateien beigef�gt. Der Font

"stan0814.fnt" mu� in das TREE-CAD Programmverzeichnis kopiert wer-

den!

Der Treiber unterst�tzt nur den AI-Modus 0. Dies entspricht eine

Aufl�sung von 1024 x 768.

1.8  TRIDENT SVGA-KARTEN

Die folgenden Hinweise gelten f�r die Trident SVGA-Karten 9000-B

512KB, 8900CL 1MB und 8900CL-B 1MB. Diese Karten sind sehr preisg�n-

stig und dabei leistungsf�hig. TREE-CAD l��t sich vor allem mit der

Karte Trident 8900CL-B 1MB hervorragend auch mit 1024 x 768 Bild-

punkten Aufl�sung betreiben. Diese Karte erziehlt auch mit Windows

3.1 gute Ergebnisse.

Unter TREE-CAD ab Version 4.1 k�nnen mit den Trident VGA-Karten in

der Regel folgende Aufl�sungen gew�hlt werden:

MODUS    AUFL�SUNG    TREE-CAD-TREIBER

VGA     640 x 480       VGA

VESA    800 x 600       VESA 800

VESA   1024 x 768       VESA 1024

Bei allen drei Trident-Karten kann man durch Entnehmen des Jumper 7

die Karte auf 48KHz Modus fest einstellen.

Das enspricht 70 Hz Bildwiederholfrequenz bei 640 x 480 und 800 x

600 sowie 60 Hz bei 1024 x 768 Bildpunkten.

Unabh�ngig vom Jumper 7 ist die Anpassung der Karte an den Monitor

�ber die Treiberdateien der Tridentkarten "tvgacrtc.sys" und

"tvgacrtc.exe" m�glich. Innerhalb des Programmes tvgacrtc.exe folgen

Sie bitte den einzelnen Men�punkten. Die Einbindung des Systemtrei-

bers findet in der Systemdatei "config.sys" statt.

TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ........................ Seite 6

DEVICE=PFAD\tvgacrtc.sys

oder

DEVICEHIGH=PFAD\tvgacrtc.sys

Unter F10 (Advanced Setup) ist f�r 512KB Karten der 8 Bit Modus und

f�r 1MB Karten der 16 Bit Modus unter Bios und Video Ram zu w�hlen.

1.9  S3-, CIRRUS-LOGIC- + SUPER-VGA-KARTEN

Die folgenden Hinweise gelten f�r Super-VGA und Karten mit dem S3

oder Cirrus-Logic-Chipsatz. Die meisten dieser Karten sind relativ

preisg�nstig und dabei leistungsf�hig. Zu beachten ist, da� wenn

eine h�here Aufl�sung als 800 x 600 gew�nscht ist, eine VESA-Trei-

berdatei geladen werden mu�. Diese Datei befindet sich im Lieferum-

fang der Karten. Meistens hei�t die Datei "vesa.com", "tlvesa.com"

oder "vvesa.com" (oder �hnlich). Diese Datei sollte in die Startda-

tei "autoexec.bat" fest aufgenommen werden, Beispiel:

LH C:\TREIBER\VGA\vesa.com

wobei \TREBER\VGA das Verzeichnis ist, in dem die Treiberdateien der

Grafikkarte gespeichert sind.

Danach kann dann einer der VESA TREE-CAD-Grafikkartentreiber auspro-

biert werden.

Die oben genannte Vorgehensweise ist notwendig, da nicht alle Super-

VGA und Windows-Beschleunigerkarten kompatibel zum VGA-Standard

sind.

Eine Funktionsgarantie f�r diese Karten kann mangels Standardisie-

rung dieser Karten von TREE-SOFT nicht �bernommen werden. Auf Wunsch

teilt die TREE-SOFT Hotline Ihnen gerne mit, welche Karten mit Si-

cherheit unterst�tzt werden.

1.10 ELSA XHR-GRAFIKKARTEN

ELSA-XHR-Grafikkarten sind gem�� ELSA-Handbuch zu installieren. Der

folgende Abschnitt enth�lt Informationen f�r die Anpassung der Farb-

tabellen an TREE-CAD.

Die Datei "tcplt.dat" enth�lt die Farbtabelle f�r folgende ELSA-Gra-

fikkarten in Verbindung mit den EGOS-Treibern:

ELSA  ORION

ELSA  XHR Alpha Alpha/2

ELSA  XHR Spectra Spectra/2

ELSA  XHR 26 / 32

ELSA  XXHR 75 / 110

ELSA  OMEGA 854 / 174

TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ........................ Seite 7

ELSA  OMEGA 858 / 118

Der EGOS-Treiber mu� f�r TREE-CAD in der Systemdatei "config.sys"

geladen werden

z.B.:  DEVICE=C:\XHRDRV\xhrdrv.sys

Das Laden der TREE-CAD Farbtabelle wird mit dem Befehl "palette.com"

der EGOS-Treiber vorgenommen.

z.B.:  palette tcplt     (ohne extension .dat)

Die Datei "palette.com" finden Sie in dem Verzeichnis, in welchem

Sie die Treiberdateien der ELSA-Karte installiert haben.

Dieser Befehl sollte in die Datei "autoexec.bat" eingebunden werden

um st�ndige, sich wiederholende, Befehlseingaben beim Starten von

TREE-CAD zu vermeiden.

Sollte beim Laden der TREE-CAD Farbpalette der VGA-Monitor einen

Farbumschlag aufweisen, so ist dieser durch den Befehl  "mode co80"

zu beheben.

ELSA Standard-Farbtabelle:

�  RGB in % �                      �  RGB in % �

��������������������������������Ŀ �������������������������������Ŀ

� WERT� R � G � B �    Farbe     � � WERT� R � G � B �    Farbe    �

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   0 �  0�  0�  0� sw. Hintergr.� �   8 � 31� 31� 31� grau        �

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   1 �  0�  0� 63� dunkelblau   � �   9 � 31� 31� 94� mittelblau  �

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   2 �  0� 63�  0� dunkelgr�n   � �  10 � 31� 94� 31� hellgr�n    �

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   3 �  0� 63� 63� hellblau     � �  11 � 31� 94� 94� hellblau    �

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   4 � 63�  0�  0� rot          � �  12 � 94� 31� 31� hellrot     �

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   5 � 63�  0� 63� violett      � �  13 � 94� 31� 94� hellviolett �

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   6 � 63� 31�  0� braun        � �  14 � 94� 94� 31� gelb        �

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   7 � 63� 63� 63� dunkelwei�   � �  15 � 94� 94� 94� wei�        �

���������������������������������� ���������������������������������

TREE-CAD Farbtabelle

(Datei tcplt.dat):

�  RGB in % �                      �  RGB in % �

��������������������������������Ŀ �������������������������������Ŀ

� WERT� R � G � B �    Farbe     � � WERT� R � G � B �     Farbe   �

TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ........................ Seite 8

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   0 �  0�  0�  0� sw. Hintergr.� �   8 � 81� 81� 81� dunkelwei�  �

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   1 � 63� 63� 63� hellgrau     � �   9 � 31� 31� 31� grau        �

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   2 �  0� 63�  0� gr�n         � �  10 � 31� 31� 94� hellblau    �

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   3 �  0� 63� 63� hellblau     � �  11 � 31� 94� 31� hellgr�n    �

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   4 � 63�  0�  0� rot          � �  12 � 94� 94� 94� wei�        �

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   5 � 63�  0� 63� violett      � �  13 � 94� 31� 31� hellrot     �

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   6 �  0�  0� 63� dunkelblau   � �  14 � 94� 31� 94� hellviolett �

��������������������������������Ĵ �������������������������������Ĵ

�   7 � 63� 31�  0� braun        � �  15 � 94� 94� 31� gelb        �

���������������������������������� ���������������������������������

TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ........................ Seite 9

2.   PLOTTERTREIBER

2.1  HP-GL

Datei "anfangs.seq":

Zwei Zeichen Befehl zum Stiftwechsel, dann kommt die Sequenz.

2.2  PLOTTER OCE 1950

Am Plotter sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

Turbo:        OFF

Margins:      EXPAND

Rotation:     0

VDF/BGL Step: 25

VDF/BGL Orig: LOWER RIGHT

Pen Sort:     ON    (Funktioniert nicht korrekt)

Pen Monitor:  PEN SAVER (wahlweise)

Comm. Modes:  MANUAL

Parameters:   MANUAL CONFIG

Data bits:    7

Parity:       EVEN

Baudrate:     9600

Protocol:     HARDWIRE

Emulation:    HP-GL/2

In TREE-CAD sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

Protokoll: HARDWIRE

Stiftwahl: SP

Anfangssequenz:  DF;IN;

Endesequenz:     SP0

Adaptive Linientypen: Eingeschaltet

Obige Anfangssequenz plottet Zeichnungen ma�stabsgerecht im einge-

stellten Blattformat, unabh�ngig von der verwendeten Papiergr��e.

Bei Ausgabe von Stromlaufpl�nen mit den TREE-SOFT Zeichnungsrahmen

auf DIN A4-Papier ist folgende Anfangssequenz einzugeben:

DF;IN;SC-8,11687,-226,8482;

Bei dieser Sequenz wurden folgende Aspekte ber�cksichtigt:

- Der Rand links mu� 20,5 mm betragen (Papierf�hrung)

- Der Rand rechts mu� 15 mm betragen (weiter l��t es sich nicht

plotten)

- Der Rand oben mu� mind. 20 mm betragen (Heftrand)

- Der Rand unten mu� mind. 11,5 mm betragen (sonst verschmiert die

Rolle durch die Tusche)

TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ....................... Seite 10

- Es mu� ein guter Kompromiss zwischen Papierausnutzung, guter Optik

und Seitenverh�ltnis gefunden werden (Verzerrung 1:1,03)

- In TREE-CAD mu� das Ausgabeformat DIN A4 gew�hlt werden.

Bei Ausgabe von Stromlaufpl�nen mit den TREE-SOFT Zeichnungsrahmen

auf DIN A4-Papier ist folgende Anfangssequenz einzugeben:

DF;IN;SC-23,11702,-397,8191;

Bei dieser Sequenz wurden die Aspekte wie beim DIN A4-Format ber�ck-

sichtigt. Hier ist der Heftrand jedoch links. Das Seitenverh�ltnis

betr�gt ebenfalls 1:1,03.

TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ....................... Seite 11

3.   DIGITIZER

3.1  �BERTRAGUNGSPROTOKOLL

TREE-CAD benutzt bei der Verbindung zwischen Rechner

(Daten�bertragungsschnittstelle COM1: oder COM2:) und Digitali-

siertablett Standardprotokolle. Auf dem Rechner sichert TREE-CAD die

richtige Konfiguration des Protokolls. Das Digitalisiertablett mu�

mit dem gleichen Protokoll konfiguriert werden.

TREE-CAD verwendet bei der Einstellung "Graphtec" folgendes

Protokoll:

�bertragungsrate:   9.600 Baud

Parit�t:            even

Datenbits:          7

Stoppbits:          1

Bei der Einstellung "SummaSketch" findet diese Protokoll Verwendung:

�bertragungsrate:   9.600 Baud

Parit�t:            odd

Datenbits:          8

Stoppbits:          1

Vor der Inbetriebnahme des Digitalisiertablettes mu� das Ger�t kor-

rekt konfiguriert werden.

3.2  AUSRICHTUNG DER AUFLAGE

Um eine Digitizerauflage zu verwenden, mu� die Gr��e der Zeichenfl�-

che (Optionen/Digitizer) sowie das Ma� der Auflage eingegeben wer-

den. Die Auflage ist links unten am Digitizer auszurichten.

Bei einigen Ger�ten kann die Auflage die Befestigungsrille der

Schutzabdeckung verdecken. In diesem Fall kann die Auflage verscho-

ben werden.

Um TREE-CAD dieses Verschieben zu erm�glichen, ist im Programmver-

zeichnis die Datei "tabl.dat" anzulegen. Sie enth�lt hintereinander

das Ma� f�r den Versatz nach rechts und nach oben in 1/10 mm. Die

Angabe:

100 200

verschiebt die Auflage um 10mm nach rechts und 20mm nach oben.

TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ....................... Seite 12

3.3  GRAPHTEC KD 4300:

Es mu� die Emulation "Graphtec" gew�hlt werden.

Folgende Dip-Switch-Stellung ist vorzunehmen:

SW1: 00011011  (00011010 f�r schnelle �bertragung)

SW2: 01111111

SW3: 00000000

Die "0" steht immer f�r "OFF", die "1" f�r "ON".

Das Kabel f�r das Tablett ist wie folgt zu erstellen:

entweder (das ist neu, Schaltung wie Hardwire-Plotter):

1�����1

2�����3

3�����2

4�����5

5�����4

6�����20

7�����7  (kann entfallen)

20�����6

oder:

1�����1

2�����3

3�����2

4Ŀ ��4

5�� ��5

6Ŀ ��6

20�� ��20

3.4  GRAPHTEC KD 4310:

Neues Tablett von Graphtec (Februar 1992)

Die DIP-Schalter m�ssen folgenderma�en gesetzt werden [0 = OFF

(unten) 1 = ON (oben)]:

SW1: 01001010

SW2: 10001110

SW3: 00001000

Die "0" steht immer f�r "OFF", die "1" f�r "ON".

Der Digitalisierbereich hat sich wie folgt ge�ndert:

TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ....................... Seite 13

380 x 260 hat das alte KD 4300

380 x 280 hat das neue KD 4310

3.5  TREIBERSOFTWARE DES DIGITIZERS

Einige Digitizer lassen sich nicht mit Hilfe von Dip-Schaltern son-

dern nur mittels Software korrekt auf das richtige �bertragungspro-

tokoll einstellen.

3.6  SUMMAGRAPHICS SUMMASKETCH III PROFESSIONELL

Im Regiezentrum unter Optionen als Digitizer "Summasketch" w�hlen.

Nach jedem Einschalten des Tabletts mu� das auf der Diskette

"Drivers/Utilities" im Verzeichnis \UTILITY befindliche Programm wie

folgt gestartet werden (Reihenfolge und Gro�-/Kleinschreibung beach-

ten!):

send /M /C@Qf

Die Zeichenfl�che mu� in TREE-CAD mit "457 mm x 305 mm" angegeben

werden.

Die Bedeutung der Parameter:

/M /C@Qf

�  ���� Aufl�sung 10 Punkte pro mm

�  ���� Datenrate 110 rps

�  ���� Stream mode

�  ���� Sende Zeichen bis <CR> zum Tablett

������� MM-Format (9600, Odd, 1 Stopp, 8 Datenbits)

Um eine Graphtec-Tablettauflage zu benutzen, kann das Graphtec-For-

mat eingetragen werden (380x260). Die Auflage mu� dann links unten

angelegt werden.

Beim Wechsel der Zeigereinrichtung (Lupe oder Stift) mu� das Ger�t

ausgeschaltet werden. Anschlie�end ist der Send-Befehl erneut ein-

zugeben.

3.7  GENIUS HISKETCH 1812

Auf der Diskette "Utilities" befindet sich das Programm "gpfmt.com".

Dieses Programm ist nach jedem Einschalten des Tablettes vor dem

Start von TREE-CAD aufzurufen:

gpfmt c1 f2

oder bei COM2:

TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ....................... Seite 14

gpfmt c2 f2

Im Regiezentrum ist die Emulation "Graphtec" zu w�hlen. Der Bereich

mu� mit "X=357" und mit "Y=237" angegeben werden (Das Ger�t arbeitet

nicht im metrischen Modus).

Wenn mit der TREE-SOFT Tablettauflage gearbeitet wird (Ma�

380x260mm), mu� der Bereich mit X=300 und Y=205 definiert werden.

3.8  HITACHI HDG 1217G

Der DIP-Switch DSW1 ist wie folgt zu schalten:

10101010

(1, 3, 5 und 7 auf ON, alles andere auf OFF)

Der Schalter 7 steuert nur den Beeper.

Die "0" steht immer f�r "OFF", die "1" f�r "ON".

In TREE-CAD ist der Treiber f�r "Graphtec" zu w�hlen.

Der Digitalisierbereich des Tabletts ist sehr gro�. Der gew�nschte

Bereich kann genau in mm im Regiezentrum eingestellt werden. Der ma-

ximale Bereich ist "X=430" und "Y=295". Es kann auch das Ma� der Ta-

blettauflage in mm eingestellt werden; die Auflage mu� dann links

unten anliegen.

3.9  QUORA

Vor der Verwendung des Tabletts mu� es mit der Auflage "Setup Men�"

konfiguriert werden. Diese Auflage geh�rt zum Lieferumfang des Ta-

bletts.

Es ist folgende Vorgehensweise einzuhalten:

In TREE-CAD ist der Digitizer SummaSketch zu w�hlen. Der Digitali-

sierbereich kann am Digitizer gemessen werden. Bei Verwendung der

TREE-SOFT Auflage ist X=380 und Y=260 einzustellen.

Der Digitizer wird angeschlossen und eingeschaltet. Die Auflage

"Setup Men�" ist gerade aufzulegen, idealerweise links unten anle-

gen. Rechts unten auf dem Digitizer ist das Feld "Set-Up" anzuklic-

ken. Das Ger�t beginnt nun zu piepen, bis der Punkt "Origin-Spot"

angeklickt wird. Nun sind folgende Felder anzuklicken (Reihenfolge

beachten):

TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ....................... Seite 15

- Emulation S-MM

- Format Binary

- Metric resolution 10 lines/mm

- Operating Mode Stream

- Stream Rate 200

- Baud Rate 9600

- Data Bits 8

- Parity Odd

- Exit

Der Digitizer ist nun einsatzbereit. Die Einstellung werden perma-

nent gespeichert, sie sind also auch nach dem Ausschalten des Ger�-

tes noch verf�gbar.

TREE-CAD Infotext .. infodrv.doc  ....................... Seite 16

4.   DRUCKERTREIBER

4.1  DRUCKEREMULATION EPSON LQ

F�r die Version 4.2 wurde die EPSON LQ-Emulation �berarbeitet.

Der Modus "fein" druckt jetzt 360 x 360 dpi. Dies ist nur m�glich

bei Druckern mit 48 oder mehr D�sen/Nadeln. Bei anderen Druckern (z.

B. mit 24-Nadeln) ist die Aufl�sung "mittel" zu w�hlen. Die feine

Aufl�sung f�hrt bei Druckern, die diese Aufl�sung nicht unterst�tzen

nur zu ungleichm��igen Linienbreiten.

4.2  DRUCKEREMULATION NEC 24

Bei Nadeldruckern ist die Aufl�sung "mittel" zu w�hlen. Die feine

Aufl�sung f�hrt bei den meisten NEC-Nadeldruckern zu ungleichm��igen

Linienbreiten.