C5CONV Version 2.3 199201121516 A (CCC) / (A)ll rights for everybody.

Das Programm erwartet als Eingabe-Parameter 1 eine Telefonnummer,

geschrieben im internationalen Format. Diese lautet wie folgt:

(<+scc>)-((dd))<stc>-<sbn>

wobei scc=significant country code der Landeskennzahl entspricht

stc=significant trunc code der Ortsvorwahl (ohne fuehrende 0)

sbn=subscriber number der Teilnehmernummer

dd=discriminating digit (Sprachkennziffer, siehe unten)

+49-40-4903757 waere also die Nummer Deutschland (Landeskennzahl/scc) 49,

Hamburg (Ortskennziffer/stc) 40,

Chaos Computer Club (Teilnehmernummer/sbn) 4903757.

Der +scc ist nur notwendig, wenn man ueber den trunc (Vermittlungsstelle)

des benutzten Landes (in den die 0130er fuehrt) transit gehen will,

mensch also nicht in dem Land bleiben will. Ansonsten, wenn man also

lokal ("terminal") im dem Land eine Verbindung will gibt man einfach

-<stc>-<sbn> ein, also zB -202-4562461 bei einem amerikanischen trunc

um in Washington DC (stc/Ortskennziffer) 202 das persoenliche

Faxgeraet des Praesidenten (Anschlussnummer/sbn) 4562461 zu erreichen.

Zusaetzlich ist es moeglich, vor der stc (Ortskennziffer) die gewuenschte

dd (discriminating digit, auch language digit genannt) in Klammern anzugeben.

Wird hier nichts angegeben, wird sie defaultmaessig auf 0 gesetzt.

Fuer den Aufbau normaler Gespraeche ist es auch nicht noetig eine andere

dd zu benutzen, wer mehr vorhat sollte sich am besten die CCITT

Unterlagen, zumindest aber die Datenschleuder Nummer 36 besorgen.

(Gegen 3,50+Rueckporto beim CCC / Schwenckestr. 85 / D-W-2 HH 20).

X steht hier fuer KP1, Y fuer KP2 (jew. Grossbuchstabe, sorry).

Als 2tes Parameter kann noch das "Linetiming" gegeben werden. Default-

maessig (wenn nicht angegeben) ist es auf 130/30/130 eingestellt,

was bedeutet 130ms Clear-forward (CFWD), 30ms Pause, 130ms Seize (SZ).

Als 2tes Parameter ggf. einfach die 3 gewuenschten Werte durch / getrennt

angeben.